无人机至任务计算机通信协议

该协议约定了无人机与任务计算机间的接口形式，具体如下：

1）采用二进制编码，多字节传送时，低字节在前，高字节在后；

2）有符号数据采用补码表示；

3）无符号数据采用原码表示；

4）时间为格林尼治时间（0时区时间），毫秒范围：0~59999，1000的整倍数为秒，余数为毫秒，如10010毫秒 = 10秒10毫秒；

5）无人机与任务计算机之间的接口为RS-232串行通讯串口，该接口为双向全双工异步串行口，波特率为115200bps，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验位。

## 1、无人机发送数据至任务计算机

无人机发送至任务计算机的数据协议如下，发送帧频为10Hz ~ 25Hz

| 字节号 | 信息名称 | 类型 | 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 同步码 | Uchar |  | 0xEE |
| 1 | 同步码 | Uchar |  | 0x90 |
| 2 | UTC时间/年 | Uchar | 1 | 单位：年，2000年为0 |
| 3 | UTC时间/月 | Uchar | 1 | 单位：月 |
| 4 | UTC时间/日 | Uchar | 1 | 单位：日 |
| 5 | UTC时间/时 | Uchar | 1 | 单位：时，格林尼治时间 |
| 6 | UTC时间/分 | Uchar | 1 | 单位：分 |
| 7-8 | UTC时间/毫秒 | Ushort | 2 | 单位：毫秒 |
| 9-12 | 经度 | long | 180/(2^31-1) | 度 |
| 13-16 | 纬度 | long | 90/(2^31-1) | 度 |
| 17-18 | 海拔高度 | Short | 0.25 | 米 |
| 19-20 | 俯仰角 | Short | 0.01 | 抬头为正 范围：±90° |
| 21-22 | 滚转角 | Short | 0.01 | 右倾为正 范围：±90° |
| 23-24 | 偏航角 | Ushort | 0.01 | 顺时针递增，正北为0 范围：[0,360°) 机头方向 |
| 25-26 | 水平速度（地速） | Ushort | 0.1 | 单位：m/s |
| 27-28 | 向上速度（垂速） | Short | 0.1 | 单位：m/s 向上为正，向下为负 |
| 29-30 | 航迹方向 | Ushort | 0.01 | 顺时针递增，正北为0 范围：[0,360°) 速度方向 |
| 31 | GPS有效标志 | Uchar | 1 | 0：无效，1：有效 |
| 32-35 | GPS周内秒 | Ulong | 1 | 1980年1月6日0时起 |
| 36-37 | 相对起飞点高度 | Short | 0.25 | 米 |
| 38-97 | - | - | - | 备用 |
| 98 | 异或校验 | Uchar |  | 0~97位异或取低八位 |
| 99 | 和校验 | Uchar |  | 0~98位求和取低八位 |